附件1

中国科学技术大学医院中频（中医定向透药）治疗仪采购需求

一、基本要求

所供医疗器械符合国家规定的生产许可标准、质量标准和有关质量要求，附有产品医疗器械注册证或备案证，设备各项参数应符合国标及行标规定。

二、配置及参数

1.	输出通道≥2通道（同时治疗2名患者）；

2.	治疗处方≥15个治疗处方；

3.	控制方式：具有液晶显示，实体按键；

4.	四种治疗模式：

a)	非对称定向药物导入；

b)	非对称定向药物导入＋电极保温＋动态磁场；

c)	对称仿生按摩；

d)	对称仿生按摩＋电极保温＋动态磁场；

5.	中频载波频率：2000 Hz – 4000 Hz；

6.	中频载波波形：三角波；

7.	低频调制频率：0 – 150 Hz；

8.	低频调制波形：直流、方波、正弦波、锯齿波、三角波、菱形波；

9.	动态磁场：支持；

10.	电极保温温度：≤ 60℃；

11.	输出强度控制：0 - 99可调；

12.	定时时间控制：00 – 60分钟；

三、供货要求

1、供货商必须按照甲方提供的采购设备明细中规定的正品制造商、规格、参数等供货。中标人须制作供货清单随货同行，进口需提供入关清单，并由招标人与中标人双方签字确认；

2、正常情况下订货周期30个工作日内，遇有特殊情况时，中标人应及时通知甲方，造成损失乙方承担。

四、售后服务及报价要求

1、整机免费保修期≥3年，厂家负责终生维修。保修期外只收取配件费，不收取人工费。

2、投标报价应包括设备的生产、加工、运输、保险、税费、人员培训及售后服务等采购范围所需的全部费用。